ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

TECNM/ITAPIZACO/ITP/002/2019

LISTADO DE BIENES A COTIZAR INCLUYE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARTIDA | CANTIDAD SOLICITADA | CUCOP | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 514103 | Pieza | Vehículo tipo Van | Al menos que cumpla con las siguientes características - Motor 4 cilindros, inyección directa 22 LA 120Kw Euro 5 - Potencia 163 HP @ 3800RPM - Torque 380Nm a 1400-2400 rpm - Cambio manual de 6 velocidades - Depósito principal de combustible de al menos 90 litros - Neumáticos 285/65 R16 de acero - Bolsas de aire para el conductor - Ayuda a arranque en pendientes - Alternador 14V/250Ah - Techo alto - Compartimento guarda objetos con cerradura - Luz de freno adaptiva - Ventanas de piloto y copiloto eléctricas - Tracción trasera - Medidas de mínimas de carrocería 7367*2703*2020 cm - Suspensión independiente; eje delantero de montantes telescópicos con ballesta transversal parabólica y estabilizador - Eje trasero rígido, conducido - Equipo de frenos hidráulico de doble circuito con servo de depresión; frenos de disco en las 4 ruedas, delante autoventilados; sistema de control de la estabilidad con ABS (sistema antibloqueo), ASR (sistema de control de tracción), BAS (servofreno de emergencia), EBV (distribución electrónica de la fuerza de frenado), BDW (Limpieza de los discos de freno) y EBP (Pre-llenado electrónico del sistema de frenos). - Asistente para viento lateral - Piso de madera de 12mm de triplay forrado en linóleo nacional de tráfico pesado con remates de aluminio - rieles de aluminio para la fijación de asientos - Cajón maletero escalonada a tres niveles, forrado en triplay del mismo tono del piso - Asientos forrados en tela con capacidad para 19 pasajeros más dos asientos al frente forrados en tela para conductor y copiloto. - Estribo eléctrico - Película anti asalto - Cortinas - Estéreo - Color de carrocería: al entregar, la unidad deberá estar pintada con los colores y logotipos Institucionales. - Ventanas para pasajeros - Aire acondicionado frontal o trasero - Seguro de auto por un año incluido - Garantía de 200,000 kilómetros. Se deberá proporcionar curso de operación a tres chóferes, que incluya la explicación de todos los controles e indicadores de la unidad. |